|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Промышленные Информационные Технологии» ________________________/С.А. Шелепов/ «__»____________________________2018 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Запрос котировок: на право заключить договор на поставку анализатора жидкости

| № п/п | Наименование товара | Количество, шт | Функциональные и качественные характеристики товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требования заказчика | Предложение участника размещения заказа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализатор жидкости |  | 1. Спектральный диапазон излучения, нм: Канал возбуждения от 250 до 900 Канал пропускания от 250 до 900 Канал регистрации от 250 до 900 2.Предел обнаружения контрольного вещества (фенола) в воде, мг/дм3, не более 0,005 3.Диапазон измерений массовой концентрации контрольного вещества (фенола) в воде, мг/дм3 от 0,01 до 25 4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при измерении массовой концентрации контрольного вещества (фенола) в воде, мг/дм3±(0,004+0,10*С) С-текущее значение массовой концентрации контрольного вещества (фенола) 5.Диапазон измерений коэффициента направленного пропускания, % от 5 до 100 6.Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента направленного пропускания, % ±2 7.Время прогрева, мин, не более 30 8.Время непрерывной работы, ч, не менее 8 9.Габаритные размеры, мм, не более 305х320х110 10.Масса, кг, не более 6,5 11.Питание от сети переменного тока: - напряжение питания переменного тока, В (220±22) - частота, Гц (50±1) 12.Потребляемая мощность, В х А, не более 36 13.Наработка на отказ, ч, не менее 2500 14.Средний срок службы, лет 5 15. Госреестр СИ РФ №54152-2013 16. Госреестр СИ РБ 0309534614 17. .Код КНО 03.06.06.02.00 18 Код КНО 03.10.11.04.00 19. ОКП 42 1524 20. ОКПД 33.20.53.124 21. ОКПД 2 26.51.53.120 22. Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.МЛ03.В.00011 23. Многофункциональность (флуориметр, фотометр, нефелометр) 18 Свидетельство о поверке СИ 19. Пуско-наладка и обучение в лаборатории Заказчика. |  |

Ведущий инженер лаборатории                                           _______________ /Т.Л. Ширшова/