|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Промышленные Информационные Технологии» ________________________/С.А. Шелепов/ «__»____________________________2018 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Запрос котировок: на право заключить договор на поставку гидроцилиндров на экскаватор ЕК-12

| № п/п | Наименование товара | Функциональные и качественные характеристики товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требования заказчика | Предложение участника размещения заказа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Гидроцилиндр рукояти (110х80х1100) 110-80-11.02.00- 1 шт | - Соответствовать: -ГОСТ17411-91,16514-87,15150-69,15151-69 -ТУ 4143-005-002- 35 466-2002 - Диаметр гидроцилиндра- 110 мм - Диаметр штока-80 мм - Ход поршня 1100 мм - Давление (Мпа) -номинальное 28 -максимальное- 32 - Усилие на штоке (кН) -толкающее-265,96 -тянущее-125,35 |  |
| 2 | Гидроцилиндр стрелы (100х63х1000) 100631002000-99-2 шт | - Соответствовать: -ГОСТ17411-91,16514-87,15150-69,15151-69 -ТУ 4143-005-002- 35 466-2002 - Диаметр гидроцилиндра- 100 мм - Диаметр штока-63 мм - Ход поршня 1000 мм - Давление (Мпа) -номинальное 28 -максимальное- 32 - Усилие на штоке (кН) -толкающее-208,9 -тянущее-126 |  |
| 3 | Гидроцилиндр ковша (100х63х900) 412007304000-99 -1 шт | - Соответствовать: -ГОСТ17411-91,16514-87,15150-69,15151-69 -ТУ 4143-005-002- 35 466-2002 - Диаметр гидроцилиндра- 100 мм - Диаметр штока-63 мм - Ход поршня 900 мм - Давление (Мпа) -номинальное 28 -максимальное- 32 - Усилие на штоке (кН) -толкающее-219,8 -тянущее-132,56 |  |
| 4 | Гидроцилиндр выносных опор (125х80х400) 000137182000.99- 2 шт | - Соответствовать: -ГОСТ17411-91,16514-87,15150-69,15151-69 -ТУ 4143-005-002- 35 466-2002 - Диаметр гидроцилиндра- 125 мм - Диаметр штока-80 мм - Ход поршня 400 мм - Давление (Мпа) -номинальное 24 -максимальное- 28 - Усилие на штоке (кН) -толкающее-279,8 -тянущее-165,2 |  |
| 5 | Топливный насос -1шт ТНВД 4УТНИ-1111007-420-1шт | 1.Тип привода - беззазорный фланцевый 2.Номинальная частота вращения (об/мин)- 1095-1105 3.Максимальный ход/диаметр плунжера (мм) -10/9 4.Цикловая подача (номинальная) (мм) 75-79 5.Номинальная частота вращения (об/мин)-1100 |  |

Начальник АХО					                       	М.С.Ботез