Техническое задание на закупку

химических реактивов, лабораторной посуды и расходных материалов

ООО «Проминформ Технологии»

| № п/п | Характеристика | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | N-фенилантролиновая кислота, чда ТУ 6-09-3592-87. для определения химического потребления кислорода. Массовая доля N-фенилантролиновой кислоты,% не менее-99,0; температура плавления, С -181-185; растворимость в 1% растворе карбоната натрия- должен выдерживать испытания по п. 4.4; чувствительность при титровании –должен выдерживать испытание по п. 4.4. Срок хранения 3 года | кг | 0,02 |
| 2 | Агар Эндо сухой (ТУ 9385-001-16542938-2012 БТН-ЭНДО-агар) - питательная среда для определения выделения энтеробактерий и их дифферентации по признаку ферментации лактозы в воде. Описание - мелкодисперстный гомогенный порошок серо-сиренего цвета, гидроскопичный, светочувствительный; растворимость, прозрачность, цветность – 48г должны полностью раствориться при кипячении в 1 л очищенной воды; полученный раствор должен быть прозрачным, бледно-розового цвета, допускается легкая опалесценция раствора – не более 5 единиц по стандарту мутности (ОСО 42-28-85-П); рН 2% раствора – от 7,5 до 7,7; аммоний ный азот.% - от 1,4 до 2,0; хлориды в пересчете на натрия хлорид, % - от 3,5 до 13,5; потеря в массе при высушивании,% - не более 7,0. Срок хранение 2 года. | кг | 0,5 |
| 3 | Кислота азотная хч, 65% ГОСТ 4461-77 (фас. 1,4 кг) для определения меди, хлоридов,фторидов. Внешний вид бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость с характерным удушливым запахом. Массовая доля оснавного вещества% н.м.-концентрированной -65; разбавленной -56; остаток после прокаливания в виде сульфатов -0,0005; сульфаты (SO4) - 0,0001; фосфаты (РО4) -0,00002; хлориды (Сl) -0,00003; железо (Fe) -0,00002; мышьяк (As) -0.000001; тяжелые металлы (Pb)-0,00002. Срок хранения 6 месяцев. | кг | 1,4 |
| 4 | Аммиак водный, 25% чда ГОСТ 3760-79 (фас.0,9кг) для определения железа, общей жесткости. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость с характерным острым запахом, не содержащая механических примесей; массовая доля аммиака (NH3) %.25; нелетучий остаток -0,0002; углекислые соли (СО3)-0,002; сера общая (SO4)-0,0003; фосфаты (РО4)-0,0001; хлориды (CL)-0,0001; железо (Fe)-0,00002; тяжелые металлы (Pb)-0,00005; сумма кальция и магния (Ca+Mg)-0,0002; вещества, восстанавливающие КМNO4 (в пересчете на О)- 0,0008. Срок хранения 1 год. | кг | 1,8 |
| 5 | Аммоний молибденовокислый 4-вод. чда ГОСТ 3765-78 изм.1для определения фосфатов. Состав: масса доли основного вещества,% - 99-101; нерастворимые в воде вещества -0,005; кремнекислота (SiO2) -0.0005; нитраты (NO3) -0,003; сульфаты (SO4) -0,020; фосфаты (РО4) -0,0005; хлориды (Сl) -0,0010; железо (Fe) – 0,002; тяжелые металлы (Pb)-0,0001. Срок хранения 3 года | кг | 0,2 |
| 6 | Аммоний хлористый,чда ГОСТ 3773-72 определение общего железа в воде. массовая доля основного вещества, %, не менее -99,5; массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более-0,002; массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более – 0,005; массовая доля нитратов, хлоратов и других окислителей (NО), %, не более -0,0005; массовая доля сульфатов (SO 4), %, не более -0,002; массовая доля фосфатов (РО), %, не более -0,0003; массовая доля железа (Fe), %, не более-0,0002; массовая доля кальция (Са), %, не более-0,001; массовая доля магния (Mg), %, не более -0,001; массовая доля мышьяка (As), %, не более-0,00001; массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более-0,0002; рН раствора препарата с массовой долей 5% -4,5-5,5; Органические вещества- Испытание по п.3.15. Срок хранения 3 года | кг | 1 |
| 7 | Аммоний надсернокислый (чда) ГОСТ 20478-75 изм.2 для определения медив воде. Состав: массовая доля надсернокислого аммония (NH) SO, %, не менее- 99 ; массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более – 0,003; массовая доля остатка после прокаливания, %, не более – 0,05; массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту (H 2SO 4), %, не более -0,2; массовая доля хлоридов (Cl), %, не более – 0,0005; массовая доля железа, (Fe), %, не более – 0,001; массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более – 0,001; массовая доля марганца (Mn), %, не более – 0,00005. Срок хранения 2 года | кг | 1 |
| 8 | Ализарин - комплексон, чда ТУ 6-09-4547-77 для определения фторидов в воде. Внешний вид- желтый или желто-коричневый порошок; пригодность для фотометрического определения фтора по оптической плотности раствора составного реактива при длине волны 720нм, н.б -0,02; чувствительность к фтору , 5 мкг в 25 мл, по оптической плотности, н.м. -0,1; потери при высушивании,%, н.б. -5,0. Срок хранения 3 года. | кг | 0,01 |
| 9 | Барий хлористый, ГОСТ 4108-72 для определения сульфатов в воде . Состав: массовая доля хлористого бария (BuCls х 2Н}0), %. нс мснсс 99,5; массовая доля нерастворимых в воде в-в. %, нс более 0,05; массовая доля общего азота, %, нс более- 0 001 ; массовая доля хлоратов (ClO3), %, нс более -0,002; массовая доля железа, %, нс более -0,001; массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более – 0,0002; массовая доля калия и натрия, не более – 0,02; массовая доля кальция и стронция, не более – 0,02; рН р-ра препарата с массовой долей 5% в пределах – 5,6-8. Срок хранения 3 года | кг | 0,2 |
| 10 | Бахилы п/э 2.0 гр/м2 | пар | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Бинт нестерил. 5м*10см в инд.уп. 1172-93 | шт | 50 |
| 12 | Бинт нестерил. 7м*14см. 1172-93 | шт | 50 |
| 13 | Биотест воздушный. Индикатор биологический «БиоТЕСТ-В1-ВИНАР» представляет собой инокулированный высушенными спорами тест-микроорганизмов носитель в виде стеклянного флакона, закрытого пробкой, закатанной алюминиевым колпачком. На этикетку с маркировкой индикатора нанесен химический индикатор 1 класса, позволяющий отличить биологические индикаторы прошедшие стерилизацию от индикаторов, не обработанных в стерилизаторе | упак | 2 |
| 14 | Биотест паровой «БиоТЕСТ-П-ВИНАР» является автономным и представляет собой пластиковую пробирку, на дно которой помещены высушенные споры тест-микроорганизмов. Внутри пластиковой пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. Пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия. Между колпачком и пробиркой размещен бактериальный фильтр, защищающий содержимое индикатора от контаминации, но не препятствующий проникновению стерилизующего агента. На этикетку с маркировкой индикатора нанесен химический индикатор 1 класса, позволяющий отличитьбиологические индикаторы, прошедшие стерилизацию, от индикаторов, не обработанных в стерилизаторе.этикетку с маркировкой индикатора нанесен химический индикатор 1 класса, позволяющий отличитьбиологические индикаторы, прошедшие стерилизацию, от индикаторов, не обработанных в стерилизаторе. | упак | 2 |
| 15 | Бумага индикаторная универсальная рН-0-12. ТУ 6-09-1181-76 Бумажные полоски с нанесенными на них индикаторами, изменяющими цвет в зависимости от рН среды. Диапазон показаний рН в диапазоне: от 0 до 12. Шаг рН: не более 1 единицы. Шкала рН: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Форма выпуска: 100 полосок однократного применения в упаковке. Срок хранения 2 года. | упак | 4 |
| 16 | Вата хлопковая МАТОРАТ 250 г 100% хлопок в рулоне. 5556-81 | шт | 6 |
| 17 | Гексан осч 1 сорт (криохром) (фас.1л) для определения нефтепродуктов в воде. Внешний вид-бесцветный; интервал кипения , ᵒС – 63-69; массовая доля воды, % не более -0,02; остаток от выпаривания, масс% -0,0005; оптическая плотность при 200 нм (о.е./см не более) – 0,6. Срок хранения 1 год. | кг | 1,32 |
| 18 | ГСО ион меди (II)(1,0) фон HNO3 ГСО 7255-96 Аттестованная характеристика СО- массовая концентрация ионов меди (II) аттестованное значение СО -1,0 мг/см3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,0. Срок годности 3 года | ампул | 5 |
| 19 | ГСО Нитрат-ион (1,0) фон вода ГСО 7258-96. Аттестованная характеристика СО- массовая концентрация нитрат-ионов аттестованное значение СО -1,01 мг/см3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,0. Срок годности 3 года | ампул | 5 |
| 20 | ГСО фенол (1,0) ГСО 7270-96 Аттестованная характеристика СО- массовая концентрация ионов фенола аттестованное значение СО -1,0 мг/см3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,0. Срок годности 3 года | ампул | 6 |
| 21 | ГСО железо (III)(1,0) фон HNO3 ГСО 7254-96 Аттестованная характеристика СО- массовая концентрация железа (ІІІ) аттестованное значение СО -1,0 мг/см3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,0. Срок годности 3 года | ампул | 5 |
| 22 | ГСО АПАВ додецильсульфата натрия ГСО 8049-94 Аттестованная характеристика СО- массовая доля додецильсульфата натрия,% 99,4; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,0. Срок годности 5 лет. | ампул | 5 |
| 23 | ГСО жесткость воды общая (100,00) ГСО 8206-2002 Аттестованная характеристика СО- суммарная концентрация эквивалента ионов кальция и магния (общая жесткость воды) аттестованное значение СО -98,4 ммоль/дм3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,0. Срок годности 3 года | ампул | 10 |
| 24 | ГСО Ион марганца (1,0) фон HNO3 ГСО 7266-96 Аттестованная характеристика СО- массовая концентрация ионов марганца аттестованное значение СО -1,01 мг/см3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,0. Срок годности 3 года | ампул | 3 |
| 25 | ГСО Мутность 4000 ЕМФ ГСО 7271-96 Аттестованная характеристика СО- мутность по формазиновой шкале аттестованное значение СО -4020 ЕМФ; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ± 1,5. Срок годности 1 год. | ампул | 5 |
| 26 | ГСО нефтепродукты в гексане ГСО 7950-2001 (СО Люм-НПГ) Аттестованная характеристика СО- массовая концентрация нефтепродуктов; аттестованное значение СО -1,02 мг/см3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ± 3,0. Срок годности 2 года. | ампул | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | ГСО Нитрит (1,0) ГСО 7479-98 Аттестованная характеристика СО- массовая концентрация нитрит -ионов аттестованное значение СО -0,98 мг/см3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,0. Срок годности 3 года | ампул | 5 |
| 28 | ГСО Сульфат-ион (10,0) ГСО 7812-2000 Аттестованная характеристика СО- массовая концентрация сульфат-ионов аттестованное значение СО -10,0 г/дм3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,0. Срок годности 3 года | ампул | 10 |
| 29 | ГСО фосфат-ион ГСО 7260-96 Аттестованная характеристика СО- массовая концентрация фосфат-ионов аттестованное значение СО -0,505 мг/см3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,0. Срок годности 3 года | ампул | 5 |
| 30 | ГСО Фторид-ион ГСО 7789-2000 Аттестованная характеристика СО- массовая концентрация фторид -ионов аттестованное значение СО -1,0 мг/см3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,0. Срок годности 3 года | ампул | 5 |
| 31 | ГСО ХПК БПК ГСО 8048 МСО 0621:2003 Аттестованная характеристика СО- химическое потребление кислорода (ХПК), аттестованное значение СО -214 мг/см3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±5,0; биологическое потребление кислорода (БПК-5), аттестованное значение СО -117 мг/см3; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±5,0 Срок годности 5 лет. | ампул | 4 |
| 32 | ГСО цветности (Cr-Co шкала) 500 град ГСО 7853-2000 Аттестованная характеристика СО- цветность (хром- кобальтовая шкала); аттестованное значение СО -490 градусы цветности; границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности Р=0,95,% - ±1,3. Срок годности 2 года. | ампул | 5 |
| 33 | Железо (ll) сернокислое 7-водн, чда ГОСТ 4148 -78 изм.1,2 для определения спор сульфитредуцирующих клостридий в воде. Состав: массовая доля основного вещества, %. -99-101, рН 5%-ного раствора препарата, н.м. – 3,3; нерастворимые в воде вещества -0,01; хлориды (Сl) -0,002; железо окисное (Fe ³+ ) – 0,1; фосфаты (РО4) – ; мышьяк (As) – 0,00005; медь (Cu) – 0,005; цинк (Zn) – 0,01; марганец (Мn) -0,05; калий и натрий (К+Na) – 0,007; кальций и магний (Ca+Mg) – 0,03; кремний (Si) -0,01; никель (Ni) – 0.01. Срок хранения 6 месяцев. | кг | 0,3 |
| 34 | Индикатор воздушной стерилизации Стериконт-В- 180/60 ТУ 9443-006-11764404-98 для воздушной стерилизации. | упак | 2 |
| 35 | Индикатор паровой стерилизации Фарматест-110/20 ТУ 9398-021-11764404-2003 для паровой стерилизации химические одноразовые. | упак | 1 |
| 36 | Индикатор паровой стерилизации Фарматест-120/30 ТУ 9398-043-11764404-2004 для паровой стерилизации химические одноразовые. | упак | 1 |
| 37 | Калий йодистый хч ГОСТ 4232-74 для определение в воде растворенного кислорода, активного хлора. Массовая доля йодистого калия (KJ), %, не менее – 99,5 ; массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более -0,005; массовая доля общего азота, %, не более – 0,001; массовая доля йодатов и йода (JО3), %, не более -0,002; массовая доля сульфатов (SО4), %, не более -0,0025; массовая доля фосфатов (РО4), %, не более -0,001; массовая доля хлоридов и бромидов (Сl), %, не более -0,01; массовая доля бария (Ва), %, не более -0,002; массовая доля железа (Fe), %, не более -0,0001; массовая доля кальция (Са), %, не более -0,001; массовая доля магния (Mg), %, не более -0,001; массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более -0,0002; массовая доля муравьиной кислоты (НСООН), %, не более -0,001; рН раствора препарата с массовой долей 5 % --6 – 8. Срок хранения 5 лет | кг | 0,5 |
| 38 | Калий марганцовокислый. чда ГОСТ 20490 -75 Состав: Массовая доля марганцовокислого калия ( KMnO4), %, не менее -99,5; Массовая доля нерастворимых в воде веществ (исключая MnO2), %, не более -0,01; массовая доля окиси марганца (IV) (MnO2), %, не более – 0,1; массовая доля сульфатов (SO4), %, не более – 0,005; массовая доля хлоридов и хлоратов (Cl + ),%, не более – 0,003; массовая доля общего азота (N), %, не более-0,003; массовая доля мышьяка (As) -0,00002. Срок хранения 3года | кг | 0,1 |
| 39 | Калий хромовокислый, чда ГОСТ 4459-75 (фас. 0,2 кг) , для определения хлоридов в воде . Состав: массовая доля основного вещества не менее, %, - 99,5; массовая доля веществ нерастворимых в воде, %, не более – 0,003; хлоридов (Cl),%, не более – 0,001; сульфатов (SO4),%, не более – 0,003; натрия( Na),%, не более – 0,01; свинца ,%, не более – 0,004; железа (Fe),%, не более - ; кальция (Ca),%, не более – 0,001. Срок хранения 1 год. | кг | 0,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Квасцы железоаммонийные чда ТУ 6-09-5359-88 массовая доля аммоний железа (ІІІ) сульфата (1:1:2) 12 -водного, %, не менее 98-101 97; массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более 0,010 -0,015; массовая доля нитратов (NO3), %, не более 0,03- 0,05; массовая доля фосфатов (PO4), %, не более 0,006 -0,010; массовая доля хлоридов (Cl), %, не более 0,0010- 0,0050; массовая доля закисного железа (Fe2+), %, не более 0,002- 0,005; массовая доля марганца (Mn), %, не более 0,010- 0,020; массовая доля меди (Cu), %, не более 0,003- 0,010; массовая доля цинка (Zn), %, не более 0,005- 0,010; массовая доля натрия, калия, кальция (Na+K+Ca), %, не более 0,03_ 0,10; pH раствора препарата с массовой долей 5%, не ниже 1,5 - 1,5. | кг | 0,2 |
| 41 | Кислота ортофосфорная 85% ГОСТ6552-80 изм.2 (фас. 1,8 кг) для определения фенолов в воде. Состав: Внешний вид и цвет - должен выдерживать испытание по п.4.2; массовая доля ортофосфорной кислоты (H3PO4), %, не менее – 85; плотность , г/см, не менее – 1,71; массовая доля остатка после прокаливания, %, не более – 0,05; массовая доля летучих кислот(CH3COOH),%, не менее – 0,0004; массовая доля нитратов (N), %, не более – 0,0005; сульфатов (SO4),%, не более – 0,002; хлоридов (Cl),%, не более - 0,0002; аммонийных солей (NH4), %, не более – 0,002; железа (Fe),%, не более – 0,001; мышьяка (As),%, не более -0,0001; тяжелые металлы (Pb),%, не более – 0,0005; . Массовая доля веществ, восстанавливающих ( KMnO4 H3PO3),%, не более- 0,005. Срок хранения 3 года. ), %, не более | кг | 1,8 |
| 42 | Кобальт (ll) сернокислый 7-водн., чда ГОСТ 4462-78 изм.1, для построение шкалы цветности. Внешний вид: розовокрасные кристаллы, медленно растворимые в воде. Состав: массовая доля основного вещества, %, - 99,5-102,0; максимальное содержание примесей, %: нерастворимые в воде вещества -0,003; азот (N) общий – 0,05; хлориды (Cl) - 0,001; медь(Cu) - 0,001; железо (Fe) - 0,001; калий и натрий (К +Na) – 0,015; кальций (Са) – 0,005; никель (Ni) - 0,005; магний (Mg) – 0,001; цинк (Zi) – 0,002; рН раствора препарата с массовой долей 5% - 3-5. Срок хранения1 год | кг | 0,05 |
| 43 | Лимонная кислота 1-вод., чда ГОСТ 3652-69 Массовая доля лимонной кислоты (С6Н8О7 · Н2О), %, не менее- 99,8; массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более -0,005; массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более -0,01; массовая доля оксалатов (С2О4), %, не более -0,05; массовая доля сульфатов (SO4), %, не более -0,002; испытание на вещества, обугливаемые серной кислотой (винная кислота и другие) –выдерживает; массовая доля хлоридов (Cl), %, не более- 5.10-4; массовая доля фосфатов (РО4), %, не более -0,001; массовая доля кальция (Ca), %, не более -0,002; массовая доля меди (Cu), %, не более – 5 .10-4; массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более – 3 .10-4 ; массовая доля железа (Fe), %, не более – 1 .10-4. Срок хранения 3 года. | кг | 1 |
| 44 | Лантан (lll) азотнокислый 6-водн., хч ТУ 6-09-4676-83, для определения фторидов в воде. Состав : внешний вид – кристаллы белого цвета, содержание основного вещества, %, не менее – 99,0; растворимость – легко растворяется в спирте и ацетоне. Срок хранения 2 года. | кг | 0,01 |
| 45 | Магний сернокислый 7-водн., чда ГОСТ 4523-77 для определения жесткости в воде. Состав: массовая доля основного вещества, %. -99,5 , нерастворимые в воде вещества -0,002; кислотность (H2SO4) -0,002; щелочность (MgO) – 0,001; нитраты (NO3) – 0,002; фосфаты (РО4)- 0,0005; хлориды (Сl ) – 0,0020; аммонийные соли (NH4) – 0,002; железо (Fe)- 0,0003; кальций (Са) – 0,02; марганец (Мn) – 0,0010; мышьяк (As) – 0,00004; тяжелые металлы (Pb) – 0,0001; цинк (Zn) – 0,005. Срок хранения 1 год. | кг | 0,4 |
| 46 | Марганец (ll) сернокислый, чда ГОСТ 435-77 для определения в воде растворенного кислорода. Массовая доля 5- водного сернокислого марганца (MnSO·%, не менее -98; массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более -0,003; массовая доля хлоридов (Cl), %, не более – 0,001; массовая доля железа (Fe), %, не более – 0,0005; массовая доля кальция и натрия (Ca+Na) в сумме, %, не более -0,03; массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более -0,0002; массовая доля цинка (Zn), %, не более – 0,005; массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO (O), %, не более -0,0005. Срок хранения | кг | 0,5 |
| 47 | Марля медицинская нестер.90см*10м/НАВТЕКС/ | упак | 1 |
| 48 | Маска мед.трехслойная на резинке (100шт/уп) | упак | 1 |
| 49 | Мешки для мед.отходов класса Б (500*600) (1000 шт) 20мкр | шт | 92 |
| 50 | Мурексид чда ТУ 6-09-1657-72 для определения кальция в воде. Внешний вид - красновато-коричневый мелкокристаллический, кристаллический порошок, с характерным зеленоватым блеском; остаток после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более – 0,5; потеря при высушивании, %, не более – 7,0. Срок хранения 2 года. | кг | 0,05 |
| 51 | Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат 3-вод. чда ГОСТ 8864-71 изм.2,3 для определения меди в воде. Состав: массовая доля основного вещества, %. -99, массовая доля свободной щелочи, в пересчете на NaOH.%. н.б. - 0,2 , растворимость в воде – должен выдержать испытание по п.3.3., чувствительность к иону Cu2+ - 0,001 мг Cu в 5см3 . Срок хранения 6 месяцев | кг | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | Натрий гидроокись, чда ГОСТ 4328-77 изм.1,2. для определения нитраты, фториды, н/продукты,фенолы, АПАВ. Состав: массовая доля гидроокиси натрия (NaOH),%, не менее -98,0, углекислого натрия (Na2CO3),%, не более -1,0, общего азота ,%, не более – 0,0005, кремнекислоты (SiO2 ) , % не более –0,002, сульфатов (SO4),%, не более -0,0050, фосфатов (РО4), % , не более – 0,003, хлоридов (Сl ),%, не более – 0,005, , алюминия (Al),%, не более – 0,0010, железа (Fe),%, не более – 0,0010, кальция и магния в пересчете на Mg,%, не более – 0,024, калия (К),%, не более – не нор., мышьяка (As) %, не норм., тяжелых металлов (Pb),%, не более – 0,0010. Срок хранения 1 год.. | кг | 2 |
| 53 | Натрий сернистокислый, чда ГОСТ 195-77 изм.1,2 Состав: массовая доля сернистокислого натрия (Na2 S0 3) ,%,нe менее 98; массовая доля нерастворимых в воде ве ществ,%, не более 0,003 ; кислотность должен выдерживать испытание по п. 3.4 ; массовая доля щелочи в пересчете на СОз,%,не более 0,05; массовая доля тиосульфатов (8гОз)%, не более 0,02 ; массовая доля хлоридов, (С1),%, не более 0,005; массовая доля железа (Fe),%,не более 0,0005;.массовая доля мышьяка (As),%,нe более 0,00002 ; массовая доля тяжелых металлов (РЬ),%, не более 0,0005 . Срок хранения 1 год. | кг | 0,2 |
| 54 | Натрий углекислый 10-водн., чда ГОСТ 84-76, Состав: массовая доля углекислого натрия, не менее % - 99,8, массовая доля потерь при прокаливании, % не более – 62,3-64,2, массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более – 0,003, массовая доля общего азота (N), % не более – 0,0005, кремнекислоты (SiO2 ) , % не более – 0,001, серы общей (S),%, не более - 0,001, фосфатов (РО4), % , не более -0,0003, хлоридов (Сl ),%, не более – 0,001, алюминия (Al),%, не более – 0,0005, железа(Fe),%, не более- 0,0002, калия (К),%, не более – 0,001, кальция и магния (Ca+Mg),%, не более – 0,006, мышьяка (As) %, не более – 0,00001, тяжелых металлов (Pb),%, не более – 0,0003. Срок хранения 1 год.. | кг | 0,1 |
| 55 | Олово двухлористое -2-водное, чда ТУ 2623-032-00205067-2003 для определения фосфатов. Внешний вид- порошок белого цвета, массовая доля основного вещества, %, н.м. – 98,0, максимальное содержание примесей, %, нерастворимые в HCl вещества, не более – 0,01, железо (Fe), не более – 0,005, сульфаты (SO4),%, не более – 0,006, мышьяка (As) не более –0,0002, свинец + медь + кадмий +цинк (Pb+Cu+Cd+Zn) -0,05. Срок хранения 1 год. | кг | 0,4 |
| 56 | Раствор для калибровки кондуктометра HI 7030 (Hanna). Электропроводимость при 20ºС -12,88 иСм/см; объем -500мл. раствор бесцветный. | флак | 1 |
| 57 | Раствор для хранения электрода METNLER TOLEDO LE 409 3М КСI (№ 51340049) | флак | 1 |
| 58 | Реактив Грисса, чда ТУ 6-09-3569-86 для определения нитритов в воде. Внешний вид –порошок белого, серов. или лилов.роз. цвета, чувствительность к WO2 – испытание по п.4.2., растворимость в воде- испытание по п.4.3., остаток после выпаривания, %, н.б. – 0,05. Срок хранения 3 года. | кг | 0,2 |
| 59 | Реактив Несслера, чда, ТУ 6-09-2089-77 для определения азота аммонийного в воде. Состав: показатель цветность, не более – 4, чувствительность к иону NH4 – испытание по п.4.2. Срок хранения 3 года. | кг | 1 |
| 60 | Свинец (II) уксуснокислый 3-водный, чда ГОСТ 1027-67 изм.1,2 Массовая доля вещества,%,-99,5; максимальное содержание примесей, %. нерастворимые в воде вещества - 0,005; хлориды (Cl) - 0,0005; нитраты (NO3) – 0,002; медь(Cu) - 0,0005, железо (Fe) – 0,001; сумма калия, натрия , кальция и стронция (K+Na+Ca+Sr) – 0,01. Срок хранения 2 года. | кг | 0,02 |
| 61 | СИБ №4 (для сан-биологического анализа воды) Положительно реагирующие при использовании СИБ тест-штаммы должны изменять цвет субстрата в растворенном виде или цвет полоски в соответствии с таблицей учета результатов исследования. | упак | 2 |
| 62 | Кислота серная чда ГОСТ 4204-77 (фас. 1,8кг) Состав: массовая доля серной кислоты (H2SO4), %, не менее – 93,6-95,6 ; массовая доля остатка после прокаливания, %, не более- 0,001; хлоридов (Сl ),%, не более – 0,00005; нитратов (NO3) ,%, не более – 0,00005; аммонийных солей ( NH4) ,%, не более - 0,0002; тяжелых металлов (Pb),%, не более – 0,0002; железа(Fe),%, не более – 0,000005; мышьяка (As) ,%, не более - 0,000003; селена(Se),%, не более – 0,0001; массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4 ( в пересчете на SO2), %, не более – 0,0003. Срок хранения 3 года. | кг | 5,4 |
| 63 | Кислота соляная хч ГОСТ 3118-77 изм.1.бесцветнаяжидкостб с резким запахом, дымящая на воздухе, смешивается с водой, бензолом и эфиром. Плотность 1,15-1,19г/см3. Массовая доля вещества,%,- 35-38. Максимальное содержание примесей, %. Остаток после прокаливание (в виде сульфатов) – 0,001, сульфиты (SO3) – 0,0005, сульфаты (SO4) – 0,0002, свободный хлор (Cl) -0,00005, аммонийные соли ( NH4) - 0.0003, железо (Fe) – 0,00010, мышьяк (As) –0,000005, тяжелые металлы (Pb) – 0,0001. Срок хранения 1 год. | кг | 2 |
| 64 | Серебро азотнокислое, чда ГОСТ 1277-75 изм.1 для определения хлоридов в воде. Состав: Массовая доля вещества,%,н.м. – 99,8. Максимальное содержание примесей, %. нерастворимые в воде вещества – 0,004, неосаждаемые соляной кислотой вещества – 0,04, сульфаты (SO4) – 0,003, хлориды (Cl) -0,0005, железо (Fe) – 0,0003, висмут (Bi) – 0,001, медь(Cu) - 0,002, свинец ( Pb) – 0,0005, свободная азотная кислота – испытание по п.3,9, массовая доля серебра (Ag) ,% - . Срок хранения 2года. | кг | 0,05 |
| 65 | Средство дезинфицирующее "Део-хлор люкс" ТУ 9392-023-26433370-2009 Для обеззараживания. | шт | 2 |
| 66 | СТ кислота азотная 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97. Коэффициент поправки 1,0 ± 0,01. Срок годности 3 года. | упак | 2 |
| 67 | СТ магний сернокислый 0,1Н 7-водный ТУ 2642-001-33813273-97. Коэффициент поправки 1,0 ± 0,01. Срок годности 2 года.. | упак | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 | СТ для рН-метрии (набор 6 ампул) ТУ2642-004-33813273-2006 3-го разряда ГОСТ 8.135-2004 | упак | 3 |
| 69 | СТ натрий хлорид ТУ 2642-581-00205087 0,1Н моль/дм3 экв | упак | 1 |
| 70 | СТ Калий гидроокись 0,1 Н ТУ 2642-001-33813273-97. Коэффициент поправки 1,0 ± 0,01. Срок годности 6 месяцев. | упак | 1 |
| 71 | СТ Калий хромовокислый 0,1 Н ТУ 2642-001-33813273-97. Коэффициент поправки 1,0 ± 0,01. Срок годности 2 года.. | упак | 1 |
| 72 | СТ Натрий гидроокись 0,1 Н ТУ 2642-001-33813273-97. Коэффициент поправки 1,0 ± 0,01. Срок годности 6 месяцев. | упак | 1 |
| 73 | СТ кислота серная 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97. Коэффициент поправки 1,0 ± 0,01. Срок годности 7 лет. | упак | 1 |
| 74 | СТ кислота соляная 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97. Коэффициент поправки 1,0 ± 0,01. Срок годности 10 лет. | упак | 1 |
| 75 | СТ трилон Б 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97. Коэффициент поправки 1,0 ± 0,01. Срок годности 7 лет. | упак | 1 |
| 76 | СТ кислота щавелевая 0,1 Н ТУ 2642-001-33813273-97. Коэффициент поправки 1,0 ± 0,01. Срок годности 4 года. | упак | 1 |
| 77 | СТ для рН-метрии (6,86) ТУ 2642-072-56278322-2009 Концентрация - 6,86 ед.рН. 2-го разряда. Срок годности 2года. | ампул | 6 |
| 78 | СТ калий двухромовокислый 0,1 Н ТУ 2642-001-33813273-97. Коэффициент поправки 1,0 ± 0,01. Срок годности 4 года. | упак | 1 |
| 79 | Сульфат железа (II) гентагидрат (металлический) ГОСТ 4148-78. молекулярный вес -278; массовая доля основного вещества -99,5-104,5%;температура плавления не менее 60°С; рН -3,0-4,0. | кг | 0,5 |
| 80 | Сульфид железа ТУ 6-09-02-365-89 | кг | 0,5 |
| 81 | Сульфосалициловая кислота, 2-вод. чда ГОСТ 4478-78 изм.1для определения железа в воде. Состав: массовая доля основного вещества,%,н.м. -99,0. Максимальное содержание примесей,%: нерастворимые в воде вещества- 0,005, остаток после прокаливания – 0,01, сульфаты (SO4) – 0,5, хлориды (Cl) – 0,001, железо (Fe) – 0.0001, тяжелые металлы (Pb) – 0,0005, салициловая кислота – 0,02, чувствительность к иону Fe (0,005 мг. Fe в 25 мл. раствора) по оптической плотности -0,05. Срок хранения 6 месяцев. | кг | 1,5 |
| 82 | Тиомочевина чда ГОСТ 6344-73 Массовая доля тиомочевины (CHNS), %, не менее – 98; температура плавления, °С, не ниже (препарат должен плавиться в интервале 2 °С) -173; массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более – 0,005; массовая доля остатка после прокаливания в виде сульфатов, %, не более- 0,01; массовая доля роданидов (CNS), %, не более-0,01; массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более – 0,002; чувствительность к Bi (0,025 мг Bi в 50 с 0,05 раствора) по оптической плотности, не менее – 0,05. | кг | 0,5 |
| 83 | Трилон Б, чда ГОСТ 10652-73 для определения марганца в воде.Белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета, хорошо растворимые в воде. Состав: массовая доля 2- водной динатриевой соли этилендиамин- N.N N N – тетрауксусной кислоты%, -99,5-100,5, рН раствора препарата с массовой долей 5% - 4-5. Максимальное содержание примесей,%: нерастворимые в воде вещества- 0,05, хлориды (Cl) – 0,001, железо (Fe) – 0,002, медь(Cu) - 0,001, тяжелые металлы (Pb) –0,005. Срок хранения 3 года. | кг | 0,5 |
| 84 | Углерод четырёххлористый, чда ГОСТ 202288-74 (фас.1,6кг) для определения меди в воде. Массовая основного вещества, %. н.м – 99,6; максимальное содержание примесей,%: нелетучего остатка– 0,0005; кислоты в пересчете на НС1 0,0001; альдегиды (CH2O) – 0.0001; свободный хлор – 0,00005; хлориды – 0,00005; вода – 0,005; вещества, реагирующие с йодом, в пересчете на CH2O – 0,0002вещества, темнеющие под действием серной кислоты – должен выдержать испытание по п.3.10 ; сероуглерод (CS2) – 0.0002; проба на фосген – должен выдерживать испытания по п.3.12. Срок хранения 3года | кг | 1,6 |
| 85 | Уголь активированный БАУ-А ГОСТ 6217-74 Суммарный объем пор по воде (куб. см/г) – 1,6; адсорбционная активность по йоду % не менее – 60; насыпная плотность (г/куб. дм.) не более – 240; зольность % не более – 6; влажность % не более –10; Фракционный состав, массовая доля остатка на сите с полотном:№36, %, не более -2,5; и №10, %, не менее -95,5; Прочность (твердость) % не менее -60. Срок хранения 1 год | кг | 1 |
| 86 | Фильтр мембранный МФАС-ОС-1 (d=35 мм), 200 шт./уп. Максимальная рабочая температура -200 град.; пропускная способность - 3.0 куб. м/час. Срок хранения 1 год. | шт | 600 |
| 87 | Фильтр мембранный МФАС-ОС-1 (d=47 мм), 200 шт./уп. Максимальная рабочая температура -200 град.; пропускная способность - 3.0 куб. м/час. Срок хранения 1 год. | шт | 800 |
| 88 | Фильтр обеззоленный «белая лента» - d -11см. Область применения – отделение среднезернистых осадков; удельный вес г/м3 – 75; фильтрующая способность сек. не более – 45; разделительная способность- задерживае осадки сернокислого свинца холодоосажденного ГОСТ бумаги 12026-76от растворов осадков. | упак | 9 |
| 89 | Фильтр обеззоленная «белая лента» - d-15см. Область применения – отделение среднезернистых осадков; удельный вес г/м3 – 75; фильтрующая способность сек. не более – 45; разделительная способность- задерживае осадки сернокислого свинца холодоосажденного ГОСТ бумаги 12026-76от | упак | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | Хлороформ, хч ТУ 2631-066-44493179-01 с изм.1 (фас.1,5 кг ) Плотность при 20 °С, г/см – 1,473-1,490; массовая доля нелетучего остатка, %, не более – 0,001; массовая доля воды, %, не более – 0,06; массовая доля хлорорганических примесей, %, не более – 0,025; массовая доля кислот в пересчете на соляную кислоту, %, не более -0,001; массовая доля альдегидов в пересчете на уксусный альдегид, %, не более – 0,0005. Срок хранения 1 год. | кг | 1,5 |
| 91 | Этиленгликоль, чда ГОСТ 10164-75 изм.1,2 для определения сульфатов. Бесцветная прозрачная жидкость. Состав: массовая доля основного вещества,%,н.м. - 99,5, массовая доля кислот (в пересчете на уксусную кислоту), %, н.б. – 0,005, массовая доля остатка после прокаливания, %.,н.б. – 0,001, массовая доля хлоридов (Cl) %.,н.б. - 0,00005, массовая доля железа (Fe) %.,н.б. – 0,00002, массовая доля тяжелых металлов (Pb) %.,н.б. – 0,0002, массовая доля воды, % н.б. – 0,15, удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см, н.м. -1х106 , цветность –должен выдерживать испытание по п.3.10. Срок хранения 6 месяцев. | кг | 1,6 |
| 92 | Цинк сернокислый 7-водн., чда ГОСТ 4174-77 изм.1 Состав: массовая доля основного вещества,%,н.м.- 99,5, Максимальное содержание примесей,%: нерастворимые в воде вещества- 0,005, аммонийные соли (NH4) – не норм. , хлориды (Cl) – 0,001, железа (Fe) - 0,001 , натрий и кальций (Na+Ca ) - 0,015, марганец (Mn) – 0,001, мышьяк (As) - 0,0001, медь(Cu) - 0,001, свинец ( Pb) – 0,002, рН раствора препарата с массовой долей 5% - 4,4-6. Срок хранения 1 год. | кг | 0,1 |
| 93 | Воронка делительная ВД-3-125 ГОСТ 1770-74 Вид – грушевидная; вместимость – 125мл; шлиф -19/26мм; длина – 305 ± 5,0мм ; наибольший диаметр - 67 ± 2,0мм. | шт | 3 |
| 94 | Воронка делительная ВД-3-50 ГОСТ 25336-82 Вид – грушевидная; вместимость – 50мл; шлиф -14/23мм; длина – 210 мм; наибольший диаметр – 45мм . | шт | 4 |
| 95 | Воронка делительная ВД-3-500 ГОСТ 1770-74 Вид – грушевидная; вместимость – 500мл; шлиф -29/32мм; длина – 360мм ; | шт | 1 |
| 96 | Воронка лабораторная d-75*110 ТС ГОСТ 25226-82 диаметр воронки-75мм; диаметр носика воронки – 11мм; высота воронки – 110мм. | шт | 10 |
| 97 | Воронка лабораторная В-56-80 ТС ГОСТ 25226-82 диаметр воронки-56 мм; диаметр носика воронки – 11мм; высота воронки – 80мм. | шт | 12 |
| 98 | Груша резиновая №1 А ПВХ ( 30мл ). Спринцовка ПВХ с мягким наконечником из ПВХ | шт | 25 |
| 99 | Груша резиновая ПВХ (10мл) без наконечника | шт | 10 |
| 100 | Ерш бутылочный. Длина – 350мм; длина рабочей части -60мм; диаметр -55мм. | шт | 10 |
| 101 | Ерш пробирочный. Длина – 280мм; длина рабочей части -100мм; диаметр рабочей части – 25мм. | шт | 10 |
| 102 | Капельница с пробкой пипеткой, 50мл. Капельница с притертой пробкой-пипеткой -2-50мл; шлиф - 14/15. | шт | 9 |
| 103 | Колба коническая (Эрленмейера) без шлифа на 100 мл ГОСТ 25336-82 | шт | 20 |
| 103 | Колба мерная с одной отметкой 2-100-2 ГОСТ 1770-74 Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. Изготовлена из стекла ХС-1. Допустимая погрешность ±0,2; диаметр горловины от 12 до 14; высота – 170мм; диаметр колбы – 60мм. | шт | 10 |
| 104 | Колба мерная с одной отметкой 2-50-2 ГОСТ 1770-74 Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. Изготовлена из стекла ХС-1. Допустимая погрешность ±0,12; диаметр горловины от 10 до 12; высота – 140мм; диаметр колбы – 50мм. | шт | 30 |
| 105 | Колба мерная с одной отметкой с притертой пробкой 2-1000-2 ГОСТ 1770-74 Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. Изготовлена из стекла ХС-1. Допустимая погрешность ±0,8; диаметр горловины от 21 до 25; высота – 300мм; диаметр колбы – 125мм. | шт | 3 |
| 106 | Колба мерная с одной отметкой с пробкой 2-10-2 ГОСТ 1770-74 Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. Изготовлена из стекла ХС-1. Допустимая погрешность ±0,05; диаметр горловины от 6до 10; высота – 90мм; диаметр колбы – 27мм. | шт | 5 |
| 107 | Колба мерная с одной отметкой с пробкой 2-25-2 ГОСТ 1770-74 Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. Изготовлена из стекла ХС-1. Допустимая погрешность ±0,08; диаметр горловины от 8 до 10; высота – 110мм; диаметр колбы – 40мм. | шт | 8 |
| 108 | Колба плоскодонная коническая на 250мл | шт | 4 |
| 109 | Колба плоскодонная П-1-4000 29/32 ТС. ГОСТ 25336-82 Колба плоскодонная П-1- 4000-29/32 ТС (к дистиллятору)со шлифом применяется при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ. Колба изготавливается из стекла ТС. Вместимость колбы 4000 мл. Шлиф КШ-29/32 | шт | 1 |
| 110 | Кювета для спектрофотометра с рабочим расстоянием 30 мм. Габаритные размеры - 34 ± 0,2 х 24 ± 0,2 х 37±0,5мм; внутренние размеры – 30 ± 0,1 х 19 ± 0,5 х 34 ± 0,5. | шт | 9 |
| 111 | Кювета для спектрофотометра с рабочим расстоянием 50 мм. Габаритные размеры - 54 ± 0,2 х 24 ± 0,2 х 37±0,5мм; внутренние размеры – 50 ± 0,2 х 19 ± 0,5 х 34 ± 0,5. | шт | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 | Кювета кварцевая К-12,5*12,5*45мм-габаритные размеры; 10*10*43мм –внутренние размеры. ( с четырех сторон прозрачное стекло). | шт | 4 |
| 113 | Лапка для штатива, двух палая. Сталь нержавеющая; длина – 180мм; 90мм – фиксатор с лапкой; 30 мм лапка. | шт | 4 |
| 114 | Ложка фарфоровая №2. ГОСТ 9147-80 Длина -150мм; ширина – 30мм; толшина - 6 мм; высота – 12мм. | шт | 4 |
| 115 | Ложка фарфоровая №3 ГОСТ 9147-80 Длина -200мм; ширина – 40мм; толшина - 8 мм; высота – 16мм. | шт | 3 |
| 116 | Лопаточка глазная стеклянная. Длина -80мм; диаметр – 3мм. | шт | 30 |
| 117 | Микробюретка 5 мл | шт | 2 |
| 118 | Палочка стеклянная, 22см d-4мм ГОСТ 9494-001-5287635 | шт | 60 |
| 119 | Пипетка Мора 2-2-10мл ГОСТ 29169 -91 объем – 5мл; диапазон погрешности - ± 0,04. | шт | 6 |
| 120 | Пипетка Мора 25мл ГОСТ 29169 -91 объем – 25мл; диапазон погрешности - ± 0,06. | шт | 6 |
| 121 | Пипетка Мора на 5мл ГОСТ 29169 -91 объем – 5мл; диапазон погрешности - ± 0,03. | шт | 6 |
| 122 | Склянка БПК-250-29/22-14/15 для инкубации при определении БПК Предназначена для инкубации проб воды при определении биохимического потребления кислорода. Изготовлена из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. ТУ 4320-012-29508133-2009. | шт | 10 |
| 123 | Склянка для реактивов с притертой пробкой из светлого стекла, 125мл. Склянка для реактивов 125 мл из светлого стекла с широкой горловиной и притертой пробкой Для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлена из светлого стекла. Не снабжена градуировкой. Горловина широкая, флакон и пробка пришлифованы, обеспечивают герметичную укупорку сосуда. Объем – 125мл; Высота с пробкой - 108±4,0 мм; Диаметр склянки - 57±3,0 мм; Диаметр горловины - 38±3. | шт | 20 |
| 124 | Склянка с притертой пробкой узким горлом из темного стекла, 100мл ГОСТ 25336-82 | шт | 20 |
| 125 | Склянка с притертой пробкой узким горлом из темного стекла, 250мл ГОСТ 25336-82 | шт | 20 |
| 126 | Склянка с притертой пробкой широким горлом из темного стекла, 250мл ГОСТ 25336-82 | шт | 10 |
| 127 | Склянка с с винтовой крышкой ТС 1000 мл (светлое стекло). Бутыли с винтовой крышкой и градуировкой используются для хранения и транспортировки жидких и сыпучих реактивов. Винтовая крышка с прокладкой обеспечивают герметичность. Объем – 1000мл; материал банки: стекло НС-1 (ГОСТ 19808-86); материал крышки –полипропилен; диаметр банки -99±3,0мм; диаметр горловины: 30±2,0 мм; высота банки -225±2,0мм; цена деления -100мм. | шт | 7 |
| 128 | Склянка с с винтовой крышкой ТС 500 мл (светлое стекло). Бутыли с винтовой крышкой и градуировкой используются для хранения и транспортировки жидких и сыпучих реактивов. Винтовая крышка с прокладкой обеспечивают герметичность. Объем – 500мл; материал банки: стекло НС-1 (ГОСТ 19808-86); материал крышки –полипропилен; диаметр банки -82±3,0мм; диаметр горловины: 30±2,0 мм; высота банки -179±3,0мм; цена деления -100мм. | шт | 10 |
| 129 | Спиртовка 100 мл. Спиртовка со стеклянным притёртым колпачком, предотвращающим испарение спирта в нерабочем состоянии. Хлопчатобумажный фитиль обеспечивает ровное нетоксичное горение. Предназначена для подогрева жидкостей и твердых веществ. Изготовлена из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. ГОСТ 25336-82. Объем-100мл; диаметр основания -72±2,0 мм; Высота (с колпачком) - 115±5,0 мм; | шт | 1 |
| 130 | Стакан мерный с носиком на100 мл ГОСТ 25336-82 Стакан лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 100 мл со шкалой применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Стакан имеет цилиндрическую форму. На стенку нанесена шкала. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. Цена деления -25мл; диаметр – 48 ± 1,0мм; высота -80±2,0мм. | шт | 15 |
| 131 | Стакан мерный с носиком на 1000 мл ГОСТ 25336-82 Стакан лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 100 мл со шкалой применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Стакан имеет цилиндрическую форму. На стенку нанесена шкала. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС . Цена деления -100мл; диаметр – 95 ± 2,0мм; высота -180±3,0мм. | шт | 7 |
| 132 | Стакан мерный с носиком на 250 ГОСТ 25336-82 Стакан лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 100 мл со шкалой применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Стакан имеет цилиндрическую форму. На стенку нанесена шкала. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. . Цена деления -25мл; диаметр – 60 ± 1,5мм; высота -120±3,0мм. | шт | 15 |
| 133 | Стакан мерный с носиком на 50 ГОСТ 25336-82 Стакан лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 100 мл со шкалой применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Стакан имеет цилиндрическую форму. На стенку нанесена шкала. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. . Цена деления -10мл; диаметр – 38 ± 1,0мм; высота -70±2,0мм. | шт | 20 |
| 134 | Стекло "часовое" (100мм) ТУ У33.1-1407481-041:2007 Применяется для микроанализа, выпаривания, взвешивания и других лабораторных операций. Диаметр стекла -100мм; толщина стекла -2,0мм. | шт | 10 |
| 135 | Стекло "часовое" (45мм) ТУ У33.1-1407481-041:2007 Применяется для микроанализа, выпаривания, взвешивания и других лабораторных операций. Диаметр стекла -45мм; толщина стекла -2,0мм. | шт | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 136 | Стекло часовое d 70мм ТУ У33.1-1407481-041:2007 Применяется для микроанализа, выпаривания, взвешивания и других лабораторных операций. Диаметр стекла -70мм; толщина стекла -2,0мм. | шт | 20 |
| 137 | Цилиндр мерный стеклянный 3-1000-2 ГОСТ 1770-74 Предназначены для точного дозирования и нелетучих жидкостей в лабораторной практике. Изготовлены из химико- лабораторного стекла. Допустимая цена деления 10 мл; высота- 470мм. | шт | 5 |
| 138 | Цилиндр мерный стеклянный 3-100-2 ГОСТ 1770-74 Предназначены для точного дозирования и нелетучих жидкостей в лабораторной практике. Изготовлены из химико- лабораторного стекла. Допустимая погрешность ± 1,0; цена деления -1,0мл; высота- 260мм. На пластмассовом основании. | шт | 11 |
| 139 | Цилиндр мерный стеклянный 3-500-2 ГОСТ 1770-74 Предназначены для точного дозирования и нелетучих жидкостей в лабораторной практике. Изготовлены из химико- лабораторного стекла. Допустимая погрешность ± 5,0; цена деления -5,0мл; высота- 390мм. На пластмассовом основании. | шт | 2 |
| 140 | Часы песочные 2 мин ТУ У 33.5.14307481-030-2004 | шт | 2 |
| 141 | Часы песочные 3мин ТУ У 33.5.14307481-030-2004 | шт | 4 |
| 142 | Часы песочные на 10 мин ТУ У 33.5.14307481-030-2004 | шт | 4 |
| 143 | Часы песочные на 20 мин ТУ У 33.5.14307481-030-2004 | шт | 2 |
| 144 | Шланг ПВХ d-80мм | м | 10 |
| 145 | Штатив лабораторный Бунзена ШЛ-01 малый (1 кольцо, 2 лапки). Станина: чугунное основание 200Х125 мм; стержень (хромированная сталь)- 500х10мм; лапка (малая) 3-х палая; лапка (малая) 2-х палая; кольцо маленькое диаметр-60мм. | шт | 4 |

1.​ Поставляемый товар должны соответствовать действующим в РФ стандартам, ГОСТам, ТУ,  иной обязательной документации.

2. При поступлении товара должны быть выполнены следующие требования:

- сохранена целостность и герметичность тары ;

- наличие читаемой маркировки на каждой единице продукции;

- не превышен гарантийный срок хранения и соблюдены условия хранения на момент поставки партии хим. реактивов

- лабораторная посуда не должна иметь трещин, сколов и других дефектов, мерная посуда должна иметь поверительное клеймо.

Начальник лаборатории                                                                А.И. Бабенко