УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ООО «Промышленные Информационные Технологии»
С.А. Шелепов

_________________________
«_____»___________2018 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Запрос котировок: на право заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных гидрантов.

Обязательное наличие лицензии на данный вид деятельности .

- Объём оказания услуг:

1.1.  Пожарные гидранты в количестве 148 шт.

2. Требования к оказанию услуг:

2.1. Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по техническому обслуживанию пожарных гидрантов в соответствии с  действующими нормативными  документами, законами и правилами Российской Федерации, а именно:

2.1.1. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012. №390 «О противопожарном режиме»;

2.1.2. Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

2.1.3.	 Федерального закона Российской Федерации от  22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2.1.4.	 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

2.1.5.	 Строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

2.1.6.	 Свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний  противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

2.1.7.	 Свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

2.2. Исполнитель до начала оказания услуг должен предоставить Заказчику список работников, которые будут выполнять работы по техническому обслуживанию с указанием Ф.И.О., всех паспортных данных работников.

2.3 Исполнитель должен оказывать услуги на объектах Заказчика с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды,  правил санитарии и нести ответственность за их невыполнение.

3.  Перечень оказываемой услуги

3.1. Проверить исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышки и резьбы ниппеля, корпуса пожарного гидранта.

3.2. Проверить исправность сливного канала по отсутствию/наличию воды в корпусе пожарного гидранта.

3.3. Провести испытания пожарного гидранта, установленного на наружном противопожарном водопроводе на водоотдачу.

3.4. Предоставить Заказчику акт проверки технического состояния пожарных гидрантов

4. Срок оказания услуг:

Со дня заключения договора до 30 июня 2018г.

Начальник отдела энергоинспекции												Б.А.Муравлянский