УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ООО «Промышленные информационные технологии»
Шелепов Сергей Александрович
_________________________
«_____»___________2018 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Запрос котировок: на право заключить договор на поставку оборудования и материалов

*Обязательное наличие сертификата соответствия на поставляемую продукцию.

| № п\п | Наименование товара | Функциональные и качественные характеристики товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требование Заказчика | ед.изм | количество | Предложение участника размещения заказа |
| 1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожаротушением | С2000-АСПТ Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление (24В/1А, до 2А в течение 2 сек.), совместно с С2000-КПБ - до 97 направлений. Работа автономно или в составе ИСО "Орион". Выходы на оповещатели: СО1 "Уходи", СО2 "Не входить", СО3 "Авт.отключена", ЗО "Сирена" - 24В/1А. Выход NO-C-NO =28В/2А (~128В/0,5А). Выходы "Пожар", "Неисправность": =100В/0,1А (НР), Выход пит. 24В/0,2А. U-пит. ̴220В/50 Гц; корпус под два АКБ 12 В/4,5 Ач; Р-потр. 30ВА; IP30; t-раб.0…+50°C; 305х255х95 мм; масса 6,0 кг или аналог | шт | 3 |  |
| 2 | Аккумулятор | Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/4,5Ач, ножевые клеммы 6,35 мм (F1), 90х70х107мм, 1,29кг | шт | 6 |  |
| 3 | ЭЛЕМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭДУ 513-3М | ЭДУ 513-3М Устройство дистанционного пуска электроконтактное "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", желтого цвета, с устройством индикации, U-пит. 9…30 В, I-потр. в дежурном режиме 50 мкА, I-потр. максим. 25 мА, IP41, t-раб. -30...+55°С, габаритные размеры 94х94х54 мм или аналог | шт | 3 |  |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло) "Порошок уходи" | ЛЮКС-24-К СН Светоуказатель светодиодный со встроенной сиреной 100дБ, раздельное включение, скрытая надпись, U-пит.24В, IP55, 60мА, t-раб.-30..+55°С, 300х100х30мм или аналог | шт | 3 |  |
| 5 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Порошок не входи" | ЛЮКС-24-СН Светоуказатель светодиодный со скрытой надписью "Порощок не входи", U-пит.24В, I-потр.80мА, IP55, t-раб.-30...+55°С, 300х100х25мм. Или аналог | шт | 3 |  |
| 6 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Автоматика отключена" | ЛЮКС-24-СН Светоуказатель светодиодный со скрытой надписью "автоматика отключена", U-пит.24В, I-потр.80мА, IP55, t-раб.-30...+55°С, 300х100х25мм. Или аналог | шт | 3 |  |
| 7 | КТМ-Н Считыватель ключей Touch Memory с индикацией | Накладной, одноцветный светодиод, крашеный металл, D = 49 мм, h = 21 мм | шт | 6 |  |
| 8 | ключ Touch Memory | С держателем (аналог Ключ DS 1990 A), | шт | 9 |  |
| 9 | Кабель-канал 25х16 | Кабель-канал с двойным замком белый (RAL 9003), самозатухающий ПВХ, IP40, tраб.-40…+45°С, 25х16х2000мм | м | 152 |  |
| 10 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | Кабель огнестойкий однопроволочный 2х2х0,5 кв мм с низким дымо и газовыделением | м | 415 |  |
| 11 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 -0,66 | Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3х1,5 мм², с низким дымо и газовыделением | м | 70 |  |
| 12 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход" | ЛЮКС-24 "Выход" Табло, Uпит.24В, Iпотр.20мА, IP55, tраб.-30...+55°С, 300х100х25 или аналог | шт | 3 |  |
| 13 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ | Маяк-24-ЗМ Звуковой, 105 дБ, U-пит.24В, I-потр.20 мА, IP56, t-раб.-50…+55°C, D80х50 или аналог | шт | 6 |  |
| 14 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-58М (ECO-1003M) | ИП 212-58М (ECO-1003M) Извещатель дымовой, без базы, с индик., Uпит.8...30В, Iпотр.70мкА, IP40, tраб.-30...+70°С, 102х42мм | шт | 12 |  |
| 15 | E 1000B База 2-х проводная для извещателей серии ЕСО 1000 | База 2-х проводная для извещателей серии ЕСО 1000 | шт | 12 |  |
| 16 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | Магнитоконтактный, накладной, НЗ, корпус пластмассовый, зазор не менее 30 мм, датчик и магнит 53х30х30 мм, кабель в металлическом рукаве | шт | 3 |  |
| 17 | кабель сетевой (витая пара) | Витая пара 5 категории, 4 пары, экранированный для внутр. прокладки | м | 600 |  |
| 18 | Труба гофр.20 мм | Труба гофрированная с протяжкой, цвет серый ПВХ D = 20 мм | м | 1480 |  |
| 19 | Крепеж-клипса д/трубы 20 | Держатель-клипса D = 20 мм, t-раб.-25...+60°C, цвет серый | шт | 2450 |  |
| 20 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-1200Б 12В, 2А Резервированный источник питания, входное напряжение 187...242 В, выходное напряжение 13,5...13,9 В, номинальный ток нагрузки 1,7 А, максимальный ток нагрузки 2 А (до 5 сек), под аккумулятор 12 В 4,5(7) Ач, световая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочкой IP20, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 170х210х105 мм или аналог | шт | 13 |  |
| 21 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 6,35 мм (F1), 151х65х101мм, 1,98кг | шт | 17 |  |
| 22 | С2000-М Пульт контроля и управления | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество контролируемых разделов - 511, количество контролируемых групп разделов 128, количество контролируемых зон 2048, напряжение питания 10.2...28,4 В, ток потребления 60 мА, элемент питания часов реального времени CR2032, степень защиты оболочкой IP30, диапазон рабочих температур -10...+55°С, габаритные размеры 140х114х25 мм | шт | 3 |  |
| 23 | Сигнал-20М ППКОП 20ШС | ППКОП 20ШС, Uшс.19...24В, Iшс.1,2мА(3мА для типа ШС "пожарный дымовой"), Uпит.10,2...28,4В, Iпотр.до 600мА, 3 выхода "СК", 2 контрол.вых."ОК", RS-485, tраб.-30...+50°С, IP20, 247х150х48, автономный режим работы или в составе ИСО "Орион", управление со встроенных кнопок или с пульта С2000М, програм.с комп. габарит. размеры 247х150х48 мм | шт | 2 |  |
| 24 | кронштейн огнетушителя | кронштейн огнетушителя | шт | 2 |  |
| 25 | знак оповещатель звуковой | самоклеющийся | шт | 30 |  |
| 26 | знак огнетушитель | самоклеющийся | шт | 20 |  |
| 27 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | Дымовой 2-х проводный, U-шс9...30В, I-деж.45 мкА, IP30, t-раб.-45...+55°С, D93х46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима | шт | 20 |  |
| 28 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной, питание 9-30 В, 50 мкА, с кнопкой, с крышкой. | шт | 20 |  |
| 29 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-12 "Выход" Светоуказатель светодиодный, U-пит.12В, I-потр.20мА IP55, t-раб.-30...+55°С, 300х100х25мм. | шт | 22 |  |
| 30 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк 12 к Светозвуковой, U-пит.12В, I-потр.40мА, 105дБ, IP52, t-раб. -50...+55С, 140х90х40мм, 0,3кг или аналог | шт | 3 |  |
| 31 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-12-ЗМ Звуковой, 105 дБ, U-пит.12В, I-потр.20 мА, IP56, t-раб.-50…+55°C, D80х50 | шт | 20 |  |
| 32 | Прибор объектовый со встроенным радиопередатчиком | передатчик RS-200TP Объект.радиоканал.прибор системы Риф Стринг-200 433.92МГц, Ризл.10мВт, 5ШС, U-шс 12В, пост./снят ключ.ТМ, вых.на сирен.и маяк, 1 вых.ПЦН 72В/500мА, U-пит.10...15В, t-раб.-20...+50С, 160х110х32мм | шт | 3 |  |
| 33 | Устройство радиоприемное | Приемник на один объект, прием сигналов от 1 передатчика RS-200T/TP | шт | 3 |  |
| 34 | Строб-лампа с сиреной ST-AC020AA-RD | Оповещатель свето-звуковой, строб, уровень звукового давления 102 дБ, напряжение питания 12 В, ток потребления 110 мА, степень защиты оболочкой IP50, диапазон рабочих температур -35...+55°С, габаритные размеры 123х73х48 мм | шт | 11 |  |
| 35 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от "С2000-АСПТ", "С2000" или АРМ "Орион" | шт | 5 |  |
| 36 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | Кабель огнестойкий однопроволочный 1х2х0,5 кв мм с низким дымо и газовыделением | м | 1315 |  |
| 37 | Светильник аварийного освещения | Светильник аварийного освещения светодиодный непостоянного действия, 187-242В, 30 сверх ярких светодиодов с длительным сроком службы, световой поток 80 Лм, 1 Li-ion аккумулятор 3.7 В, 1200 мАч, время свечения - до 3 часов, 202х55х30 мм, 0.17 кг, 0...+40°С | шт | 9 |  |
| 38 | Прибор приемно-контрольный | 3 ШС, Iшс.2мА, 2 SIM карты, оповещение по GSM, ГТС (голос, SMS) до 6 номеров, управление с помощью ТМ или кнопками, Uпит.220В, под АКБ 12В/7Ач, tраб.-20...+45°С, 285х210х95мм, програм. через USB порт. | шт | 1 |  |
| 39 | Прибор приемно-контрольный | 5 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, под АКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250х210х80 мм | шт | 2 |  |
| 40 | Прибор приемно-контрольный | 8ШС, Iшс.2мА, 2 SIM карты, оповещение по GSM, ГТС (голос, SMS) до 6 номеров, управление с помощью ТМ или кнопками, Uпит.220В, под АКБ 12В/7Ач, tраб.-20...+45°С, 285х210х95мм, програм. через USB порт. | шт | 1 |  |
| 41 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный | Тепловой максимально-дифференциальный с внутренним индикатором, 2-х проводный, t-сраб.70°С, Δt=5°C/мин, U-шс.10...25В, I-деж.60мкА, IP30, t-раб.-10...+55°С, D62х34мм. | шт | 72 |  |

Начальник участка				______________________		С.Н. Козинский